# M21 双天线抗干扰对比测试 · 采集与判定方案

测试配置：两台北云 M21（同型号）＋两根天线（一根做过滤波/抗干扰增强），干扰源（Wi-Fi 路由器 / 手机 / 对讲机）置于两天线中点（各距 15 cm），同步采集对比 ·
      依据：北云《UG016 数据通信接口协议》【P】、《OEM7 Commands and Logs Reference Manual v11》【M】、NovAtel 官方在线文档【N】、ETSI EN 303 413【ETSI】、北云 M21/M21D 用户手册【HM】

目录：测试方案总览　Log 字段与采集频率　串口带宽核算　字段含义详解　天线质量判断逻辑　实际数据分析与报告生成方法　执行流程与记录表　注意事项与已知局限　常见问题

## 0. 测试方案总览

被测对象：天线 A（普通）与天线 B（滤波/抗干扰增强），各接一台同型号北云 M21。

干扰几何：两天线相距 30 cm 固定于同一平面；干扰源置于中点，距各天线 15 cm。两天线、干扰源三者相对位置与姿态在整个测试中固定不动。

干扰源：Wi-Fi 路由器（2.4 GHz）、手机（4G 业务态）、对讲机（392/409 MHz，PTT 断续发射）。三者均为 GNSS L 频段（1561–1602 MHz）带外干扰，致伤机制以前端阻塞为主【N Interference Toolkit】；392 MHz 的 4 次谐波 1568 MHz 距 GPS L1 仅约 7 MHz，属近带耦合路径（射频常识推算【V】）。

测量原理：两台 M21 同步输出，同星座、同干扰环境、同历元对齐——消除你此前分时录制（相差 30 s–3 min）的星座漂移误差，可做逐历元逐星配对。这是本方案相比你上一版数据的最大改进。

每个场景时长：≥150 s：前 30–60 s 不施加干扰（基线段）→ 施加干扰 60–90 s（干扰段）→ 撤除干扰 30 s（恢复段，观察重捕）【V，工程惯例；ETSI 阻塞测试亦要求稳态测量】。

关键提醒：M21 内置自适应抗干扰算法（对常见干扰做高量化位数信号预处理与自适应干扰抑制）【HM M21/M21D 用户手册简介】，UG016 协议未提供关闭开关。两台 M21 同型号、算法作用相同，对比仍然公平，但测得的差异是“天线＋M21 算法”的系统级差异，不是天线单独的差异——结论表述时务必带上这个限定。

## 1. Log 字段与采集频率

下表按“对抗干扰测试的价值”排序。UG016 协议适用于北云全系列产品（协议封面说明），各消息页的推荐触发均为 ONTIME 1【P】；下表的频率列是本方案的工程建议【V】，已考虑数据量与串口带宽（见第 2 节核算）。

| 级别 | Log（ASCII 命令） | 建议频率 | 关键字段与用途 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心 | TRACKSTATA ONTIME 1 | 1 Hz（研究瞬态可 5 Hz） | 每通道一条记录（同一颗星每个频点一条）：C/No（载噪比 dB-Hz，Float）、locktime（连续跟踪秒数，无周跳——失锁归零的直接证据）、ch-tr-status（32 位跟踪状态字：PLL/FLL/搜索、相位锁定标志、系统、信号类型）、psr res（伪距残差）、reject（观测量状态）。本次测试的主数据源。 | 【P §4.2.26 P103–104；M §3.188 P862–863】 |
| 核心 | BESTPOSA ONTIME 1 | 1 Hz | sol stat（解算状态，表 4-1）、pos type（定位状态，表 4-2，干扰严重时沿 NARROW_INT→FLOAT→SINGLE→NONE 降级）、参与解算卫星数、位置标准差字段。定位层面的最终结果指标。 | 【P §4.2.1；M §3.14 P430】 |
| 核心 | GPGST ONTIME 1 | 1 Hz | 字段 3：用于导航计算的伪距标准偏差 RMS（m）；字段 7/8/9：纬/经/高度标准偏差（m）。JRC 抗干扰三大指标之二“伪距退化”的现成 NMEA 来源。 | 【P §4.1.7 P52；JRC 报告】 |
| 推荐 | GPGSV ONTIME 1 | 1 Hz（原 5 Hz 可保留，1 Hz 已够） | 各系统可见星数与 SNR（整数 dB；OEM7 注明即 C/No，null when not tracking）。用于“可见星数/丢失星数”统计；不作 SNR 主源（1 dB 量化＋幸存者偏差，见第 3.4 节）。 | 【P §4.1.8 P52–53；M §3.53 P525–526】 |
| 推荐 | rangecmpb ONTIME 1 （二进制） | 1 Hz | 压缩原始观测（24 B/星）：C/N0（编码 20+n，范围 20–51 dB-Hz）、locktime、伪距标准差（表 4-23，0.05–9.5 m 共 12 级）、ADR 标准差。伪距标准差是 JRC 第二指标的直接测量；二进制体积小，与 TRACKSTAT 互补校验。 | 【P §4.6.4.6 P143–145；表 4-23 P148】 |
| 可选 | INSPVAXA ONTIME 1 | 1–10 Hz | 组合导航状态（表 4-8 INS 解算状态）、扩展解算状态字（表 4-11/4-12/4-13）。用于观察干扰下 INS 滤波器的完好性反应（如 INS_SOLUTION_FREE=GNSS 被拒）。你现有数据是 100 Hz，抗干扰测试 1–10 Hz 足够。 | 【P §4.2.15；M Table 210】 |
| 可选 | HEADINGA ONTIME 1 | 1 Hz | 仅当两台都是双天线定向版（M21D）且关心定向受扰时采集。 | 【P §4.2.7】 |
| 验证性 | RXSTATUSA ONTIME 1 ITDETECTSTATUSA ONCHANGED | 各发一次，看有无输出 | UG016 协议未收录这两条（OEM7 专有）：RXSTATUS 状态字 bit15=Jammer Detected、AUX1 各 RF 频段 jammer 位；ITDETECTSTATUS 直接报告干扰中心频率/带宽/功率 dBm/功率谱密度。若 M21 固件有输出，它们是最硬的直接判据；若无输出或返回 UNKNOWN COMMAND，忽略即可，不影响本方案其余部分。 | 【M §3.153 P774–775；§3.70 P562–563】 |

### 推荐采集命令（两台 M21 各发一遍，保证配置完全一致）

# 先清空旧配置，保证两台一致

UNLOGALL

# 核心三件套：通道级 + 定位级 + 伪距误差

LOG COM1 TRACKSTATA ONTIME 1

LOG COM1 BESTPOSA  ONTIME 1

LOG COM1 GPGST     ONTIME 1

# 推荐：可见星统计 + 原始观测（二进制压缩，带宽友好）

LOG COM1 GPGSV     ONTIME 1

LOG COM1 RANGECMPB ONTIME 1

# 可选：组合导航状态观察

LOG COM1 INSPVAXA  ONTIME 1

# 验证性：OEM7 干扰检测字段（协议未收录，测一次看有无输出）

LOG COM1 RXSTATUSA ONTIME 1

LOG COM1 ITDETECTSTATUSA ONCHANGED

# 存配置，两台 M21 用同一脚本下发

SAVECONFIG

说明：COM1 换成你实际使用的串口/网口；所有消息都带 FINESTEERING 周/周内秒时间戳（NMEA 的 GPGSV/GPGST 除外，它们与同一秒的自定义消息按时间对齐即可），两台设备的同一历元用时间戳配对。

## 2. 串口带宽核算（为什么会这样配频率）

TRACKSTAT 是本方案数据量最大的消息：M21 全系统全频点共 1507 个硬件通道【HM；北云官网产品页】，实际在跟踪的通道每帧数十至上百条记录，每条约 40 字节字段（ASCII 文本更长）。按你现有数据每历元约 95–108 通道估算：

| 消息 | 单帧大小估算（ASCII） | 1 Hz 数据率 | 5 Hz 数据率 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRACKSTATA | ≈100 通道 × 50 B ≈ 5 KB | ≈5 KB/s（50 kbps） | ≈25 KB/s（250 kbps） |
| BESTPOSA / GPGST / GPGSV | 合计 ≈1–2 KB | ≈2 KB/s | ≈10 KB/s |
| RANGECMPB（二进制） | ≈24 B × 星数 + 头 ≈ 1.5 KB | ≈1.5 KB/s | ≈7.5 KB/s |
| INSPVAXA | ≈0.3 KB | ≈0.3 KB/s | ≈1.5 KB/s |
| 合计 | — | ≈9 KB/s（90 kbps） | ≈44 KB/s（440 kbps） |

结论：1 Hz 全套配置下，115200 bps 串口已接近上限、建议用 460800 bps 或网口（ICOM/RMII）；若 TRACKSTAT 提到 5 Hz，则必须 460800 bps 以上或走网口。两台 M21 的串口/网口参数也要设成一致【V，工程估算】。

## 3. 字段含义详解（本方案关注的字段）

### 3.1 TRACKSTAT —— 主数据源（北云 §4.2.26 = OEM7 §3.188，逐字一致）

| 字段 | 官方含义 | 抗干扰测试中的读法 |
| --- | --- | --- |
| C/No | 载噪比，dB-Hz，Float【M P863】 | 核心物理量。干扰使有效噪声基底抬升、信号被压制，C/No 下降。ETSI 判据即 ΔC/N0 ≤ 1 dB【ETSI】。逐星逐历元记录。 |
| locktime | 连续跟踪秒数（无周跳）【M P863】 | 失锁证据。干扰打垮跟踪环路时归零重计。统计：干扰段内 locktime 归零次数、归零通道占比、归零后恢复到 ≥10 s 所需时间（重捕能力的体现）。GSV 完全没有这个量。 |
| ch-tr-status （32 位状态字） | bits 0–4 跟踪状态：1=搜索，4=相位锁定环（PLL），7=频率锁定环（FLL）等；bit10 相位锁定标志；bit12 伪码锁定标志；bits 13–15 相关器类型；bits 16–18 卫星系统；bits 21–25 信号类型【P 注2 P145–146；M Table 136 P693】 | 环路健康度画像。正常稳态：绝大多数通道在 PLL(4) 且相位锁定。干扰下会看到：PLL→FLL（精度降级的过渡态）、PLL→搜索（失锁重捕中）、通道转空闲。统计各状态通道占比的时间曲线，是比 C/No 更敏感的早期预警。 |
| psr res | 伪距滤波残差（m）【M P863】 | 残差变大 = 观测量与滤波器预期不符（干扰致畸或多径恶化），是看“干扰是否已影响观测量质量”的旁证。 |
| reject | 观测量状态（Table 79）【M P863】 | 观测量被标记为 GOOD/OBSL2 等之外的异常时计数，反映滤波器丢弃观测的比例。 |

### 3.2 BESTPOS —— 定位级结果（北云 §4.2.1 = OEM7 §3.14）

| 字段 | 官方含义 | 抗干扰测试中的读法 |
| --- | --- | --- |
| sol stat / pos type | 解算状态（表 4-1）/ 定位状态（表 4-2） | 定位状态的降级轨迹是最直观的结论：NARROW_INT(50) → 浮点(32/34) → SINGLE(16) → NONE(0)。记录每台 M21 停留在各等级的时间占比与首次降级时刻。 |
| # sats / # satsln | 跟踪星数 / 参与解算星数 | 干扰导致可用星减少的直接计数。 |
| 位置标准差 | 纬/经/高标准差字段 | 定位置信度退化的量化体现，与 GST 互证。 |

### 3.3 GPGST —— 伪距与定位误差（北云 §4.1.7）

字段 3（伪距标准偏差 RMS，m）是 JRC 抗干扰评估三大指标之二“伪距退化”的现成来源【JRC】；字段 7/8/9（纬/经/高标准偏差）给出定位域的退化。干扰下 RMS 上升的倍数比绝对值更有可比性（除以基线段 RMS 中位数归一化）。

### 3.4 GPGSV —— 仅作“星数”统计，不作 SNR 主源

三个结构性原因（均有文档依据）：① OEM7 注明 SNR 字段 null when not tracking——干扰下弱星先消失，剩余强星的平均 SNR 会出现“幸存者偏差”【M §3.53 P526】；② 整数 1 dB 量化，而 ETSI 判据临界值恰为 1 dB，量化噪声淹没真实变化；③ 每条消息最多 4 星、多系统分条，同一历元的星座快照被切碎。因此本方案中 GSV 只用于：可见星数/历元、丢失星数（基线可见而干扰段消失）。C/No 一律以 TRACKSTAT 为准。

### 3.5 RANGECMPB —— 伪距标准差的通道级真值（北云 §4.6.4.6）

24 字节/星的压缩二进制：C/N0（20+n 编码，20–51 dB-Hz）、locktime、伪距标准差（表 4-23：0.050 / 0.075 / 0.113 / 0.169 / 0.253 / 0.380 / 0.570 / 0.854 / 1.281 / 2.375 / 4.750 / 9.500 m 共 12 级编码）、ADR 标准差【P P144–145, P148】。它把 JRC“伪距退化”指标细化到每颗星的每个频点，且与 TRACKSTAT 的 C/No 互相校验（两源 C/No 趋势应一致，不一致说明解析有误）。

### 3.6 INSPVAXA —— 组合导航完好性（可选观察项）

干扰严重时，M21 的深耦合组合引擎会拒绝可疑 GNSS 更新：INS 状态字段（表 4-8）出现 INS_SOLUTION_FREE(6)（GNSS 解疑似有误被拒）或 INS_HIGH_VARIANCE(2)（不确定性超门限，解仍有效）【M Table 210】。这两个状态是“干扰已穿透到组合滤波层”的标志，可作为辅助判据，但不参与天线胜负的主判定（两台 M21 的 INS 行为还受 IMU 影响）。

## 4. 天线质量判断逻辑

判断分两条互补的路径：路径一（双天线同步对比）回答“同一干扰下谁更强”；路径二（单天线施加前/后对比）回答“每根天线自身退化多少”。两条路径用同一套指标，最后汇入一张判定矩阵。

### 4.1 指标体系总表

| 层 | 指标 | 来源字段 | 判定方向 | 判据/出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道层 （主判据） | ΔC/N0 退化量（每星每频点） | TRACKSTAT C/No | 退化越小越好；≤1 dB 为合格线 | ETSI EN 303 413 Eq.4-1【ETSI】；USAF IPC【gps.gov】 |
|  | 失锁事件 | TRACKSTAT locktime | 归零次数与归零通道占比越少越好 | 工程惯例【V】 |
|  | 环路状态分布 | TRACKSTAT ch-tr-status | PLL 锁定占比越高越好；FLL/搜索占比升高即退化 | 【M Table 136】 |
|  | 伪距标准差等级 | RANGECMPB（表 4-23） | 等级上移越少越好 | JRC 伪距退化指标【JRC】 |
| 星座层 | 可见/可用/丢失星数 | GPGSV + TRACKSTAT | 丢失越少越好（分系统分频点统计） | 【M §3.53；P §4.1.8】 |
| 解算层 （最终结果） | 定位状态降级 | BESTPOS pos type / sol stat | 保持高等级（RTK 固定）时间越长越好 | 表 4-1/4-2【P；M】 |
|  | 伪距 RMS / 位置标准差 | GPGST / BESTPOS | 相对基线的上升倍数越小越好 | JRC【JRC】 |

### 4.2 路径一：双天线同步对比（主判定）

第 1 步 · 基线校准（干扰前 30–60 s 干净段）。两根天线即使无干扰也存在固定增益差（天线增益、馈线损耗、LNA 噪声系数不同）。对每颗星 s 的每个频点 f，计算静态偏移：

δsys = mediant∈基线段, s∈sys [ C/NoA(t,s,f) − C/NoB(t,s,f) ]（按卫星系统分组；某系统共同星不足 3 颗时退回全星座中位数）

两台 M21 同步输出，用 FINESTEERING 时间戳逐历元对齐（配对容差 0.1 s），同历元同星同频点两两配对——这是你上一版分时数据做不到、本方案独有的优势。

第 2 步 · 干扰段校正对比。对干扰段每对样本计算校正差值：

d(t,s,f) = C/NoA(t,s,f) − C/NoB(t,s,f) − δsys

d > 0 表示扣除固有差异后 A 更强。以全部配对样本的中位数为主判据（抗野值），±0.5 dB 内设为持平带（比你原方案的 ±0.5 一致，与 ETSI 1 dB 判据相容且更严格）；辅以逐星胜负计数与 Wilcoxon 符号秩检验（沿用你 antenna_strength_comparison.py 的方法，样本量因同步配对而大幅增厚）。

第 3 步 · 分维度展开。按卫星系统（GPS/GLO/GAL/BDS/QZS）与频点（ch-tr-status bits 21–25 信号类型）分别统计 d 的中位数。天线滤波器的频率选择性会在此显形：增强型天线应当对干扰源邻近频段（如 4G 谐波逼近的 L1 高端）表现出更大优势，而不是全频段均匀受益——“优势集中在哪个频段”本身就是滤波器是否对症的证据。

第 4 步 · 失锁与环路对比（辅证）。干扰段内统计每台：locktime 归零通道数、归零次数、PLL 锁定占比均值、首次降级时刻。主判据持平时，这些辅证决定“谁更稳健”。

### 4.3 路径二：单天线施加前/后自身评估

对每根天线各自计算（与其自身基线段对比）：

| 量 | 算法 | 合格/参考线 |
| --- | --- | --- |
| 平均 C/N0 退化 Δ | median[ C/No干扰段(s,f) − C/No基线段(s,f) ]（逐星逐频点配对后取中位数，附 25%/75% 分位） | ≥ −1 dB 合格（ETSI）；−1～−3 dB 明显退化；< −3 dB 严重 |
| 丢失星数 | 基线段可见而干扰段 C/No 缺失的 (系统,星,频点) 数 | 越少越好；丢失集中在哪个系统/频点要单列 |
| 失锁率 | 干扰段内 locktime 归零的通道数 ÷ 基线段跟踪通道数 | 0% 最佳；与另一台横向比 |
| PLL 保持率 | 干扰段 PLL 锁定通道占比 ÷ 基线段同值 | 越接近 100% 越好 |
| 伪距 RMS 倍数 | GPGST 字段 3：干扰段中位数 ÷ 基线段中位数 | ≈1 无退化；>2 明显退化【V】 |
| 定位状态轨迹 | BESTPOS pos type 各等级时间占比、首次降级时刻、恢复时刻 | 不降级最佳；恢复段能否回到原等级（重捕能力） |

注意：单天线评估受干扰源功率波动影响（手机功控、路由器业务有无、对讲机 PTT 断续），绝对退化值只作参考；天线的胜负判定以路径一（同步对比）为准，路径二用于解释“为什么赢/输”和衡量退化的绝对量级。

### 4.4 判定矩阵（汇总结论用）

| 判定项 | 数据来源 | 权重 | 胜负规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 校正 ΔC/N0 中位数（主判据） | 路径一第 2 步 | 主 | 中位数 > +0.5 dB：A 胜；< −0.5 dB：B 胜；带内持平 |
| ② 失锁事件更少 | locktime 归零统计 | 辅 | 归零通道少者胜（差 ≥2 个通道才判） |
| ③ PLL 保持率更高 | 跟踪状态字 | 辅 | 占比差 ≥2% 才判 |
| ④ 丢失星/频点更少 | GSV+TRACKSTAT | 辅 | 少者胜 |
| ⑤ 定位等级保持更好 | BESTPOS pos type | 辅 | 高等级时间占比高者胜 |
| ⑥ 伪距 RMS 倍数更小 | GPGST | 辅 | 小者胜（差 ≥10% 才判） |

结论表述模板：“在【干扰源】置于两天线中点（各 15 cm）的条件下，扣除基线静态偏移后，天线 X 的 C/N0 校正优势中位数为 +a.ab dB（N=n 对样本，Wilcoxon p=…），失锁/PLL 保持/丢失星/定位保持等辅证 [一致/不一致]；综合判定天线 X 抗干扰能力更强。注意：本结论为‘天线＋M21 内置抗干扰算法’的系统级结果（UG016 未提供算法开关）。”

## 5. 实际数据分析与报告生成方法（已落地脚本）

本节记录对 0721 真实数据实际采用的解析、分段、统计与报告方法，与 scripts/analyze_0721.py 保持一致，避免口头方案与落地脚本脱节。

### 5.1 数据预处理与对齐

主数据源：COM3 ASCII：TRACKSTATA、BESTPOSA、GPGST、GPGSV。

弃用的数据：COM4 二进制：北天BT-T076 为 RANGECMP（ID 140），北天BT-T617 为自定义 0xA521，两根天线 COM4 格式不一致，不参与横向对比。

时间对齐：以 TRACKSTATA 的 FINESTEERING 周内秒（sow）为键，两台 M21 按同一 sow 逐历元配对。

天线命名：内部标识 111 对应北天BT-T076；222 对应北天BT-T617。

### 5.2 片段划分规则

测试文件为连续记录，按用户提供的 10 个时间段顺序切分。第 10 段（8.75 s，干扰后拆机前）因时长过短、操作扰动多，作为噪声剔除。剩余 9 段中，每段取中间 10 秒作为稳态分析窗口，避开干扰切换瞬态。

| 片段 | 原始时长 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 无干扰 #1 | 36.79 s | 基线 |
| 409 MHz 干扰 | 34.81 s | 干扰评估 |
| 无干扰 #2 | 35.08 s | 基线 |
| 392 MHz 干扰 | 35.81 s | 干扰评估 |
| 无干扰 #3 | 35.50 s | 基线 |
| 4G/5G 干扰 | 34.76 s | 干扰评估 |
| 无干扰 #4 | 38.47 s | 基线 |
| Wi-Fi 干扰 | 36.70 s | 干扰评估 |
| 无干扰 #5 | 37.96 s | 基线 |

### 5.3 核心指标定义

| 指标 | 来源字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C/N0 | TRACKSTATA C/No | 载噪比 dB-Hz，统一用 C/No 而非 GSV SNR。 |
| 可见星数 | GPGSV in_view | “能看到多少颗星”，与跟踪/解算星数区分。 |
| 跟踪星数 | TRACKSTATA 每历元唯一 svid 计数 | “实际在跟踪多少颗星”。 |
| 参与解算星数 | BESTPOS # satsln | “实际用于定位解算多少颗星”。 |
| PLL 锁定比 | ch-tr-status | 状态字中 state=4、相位锁定与伪码锁定均置位的通道占比。 |

### 5.4 对比层级：逐星 → 按系统 → 全局

本方案明确以单颗卫星作为最小对比单元，而不是直接拿两颗天线的“星座中位数”做一对一比较。原因：

不同卫星的 C/No 基线差异很大（GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS 的平均 C/No 不在同一水平），星座中位数会把这些差异混在一起，掩盖单颗卫星的真实退化；

干扰往往具有频率/方向选择性，只会打击某几颗卫星，逐星对比才能定位“哪些卫星被干扰打垮”；

两颗天线对同一颗卫星的响应是最干净的配对：同一星座、同一传播路径、同一历元，只剩天线差异。

对比流程：

逐星：对每颗共同卫星，分别计算 C/N0 中位数、差值、Pearson r、丢失与否；

按系统：把同一系统内所有卫星的逐星结果汇总，取中位数或 Fisher-z 平均，得到系统级结论；

全局：再把各系统结果汇总，得到整体结论。全局结论只用于“大致印象”，最终判定优先看系统级与逐星级。

### 5.5 相关性分析方法（为何用 Pearson + Fisher-z）

对两颗天线均观测到的同一卫星，按同一 sow 配对，先逐星计算 Pearson 相关系数 r：

r = cov(C/NoBT-T076, C/NoBT-T617) / (σBT-T076 σBT-T617)

然后跨卫星合并时使用 Fisher z-transform 平均，而不是简单算术平均：

z = 0.5 · ln[(1+r)/(1−r)]，z̄ = mean(zi)，r̄ = (e2z̄−1)/(e2z̄+1)

理由：Pearson r 不是线性可加量（例如 r=0.9 与 r=0.3 不能直接平均），Fisher z 变换是统计学合并多个相关系数的标准方法。同时给出：

总体样本 r：所有配对样本一起计算，反映全局线性关系；

Fisher-z 平均 r：每颗星一票，跨卫星公平合并；

逐星 r 中位数与分布：按强（|r|≥0.7）、中（0.4≤|r|<0.7）、弱（|r|<0.4）统计卫星数。

阈值采用心理学/信号处理领域通行标准：0.7 强、0.4 中等。

### 5.6 显著性检验（Wilcoxon 符号秩检验）

对每个片段，取两颗天线共同卫星的 C/N0 中位数差值：

di = C/NoBT-T076(svidi) − C/NoBT-T617(svidi)

剔除零差值后做 Wilcoxon signed-rank test（正态近似、含结校正），双尾 p < 0.05 认为两颗天线在该片段存在系统性差异。

### 5.7 单天线干扰退化评估

对每个真实干扰段，以其前一无干扰段为基线，计算共同卫星的 C/N0 中位数退化：

ΔC/N0 = median[ C/No干扰段 − C/No基线段 ]

参考 ETSI EN 303 413 的行业经验线：ΔC/N0 ≥ −1 dB 视为通过；−1～−3 dB 为明显退化；< −3 dB 为严重退化。同时统计相对基线的丢失卫星数与 PLL 锁定变化。

### 5.8 报告输出

脚本生成三份 HTML 报告：

antenna_BT-T076_0721_report.html：单天线统计与图表；

antenna_BT-T617_0721_report.html：单天线统计与图表；

antenna_BT-T076_vs_BT-T617_0721_report.html：同步对比、逐星/按系统统计、相关性、显著性检验、ETSI 退化评估与综合结论。

## 6. 执行流程与记录表

### 6.1 测试前准备

① 两台 M21 固件版本确认一致（LOG VERSIONA ONCE），同一配置脚本下发第 1 节命令；

    ② 天线 A/B 标记清晰，馈线等长同型（长度差引入的损耗差会直接进入静态偏移 δ——δ 可校正，但等长更干净）；

    ③ 两天线间距 30 cm 刚性固定，置于开阔天空、远离多径源；干扰源位置在中点做标记，每次放置姿态一致；

    ④ 串口/网口带宽按第 2 节核算设置（建议 460800 bps 或 ICOM 网口）；

    ⑤ 测试场地先录 60 s 无干扰环境底噪，确认两天线基线段 C/No 分布稳定后再开始。

### 6.2 单场景流程（每个干扰源执行一遍）

| 阶段 | 时长 | 操作与记录 |
| --- | --- | --- |
| 基线段 | 30–60 s | 干扰源关机/远离（≥3 m）。两台 M21 同步记录，计算 δsys 的样本段。 |
| 干扰段 | 60–90 s | 干扰源置于中点并开启（路由器保持业务、手机保持通话/数据、对讲机按住 PTT）。记录干扰源型号/档位/姿态。对讲机可约定“按 20 s 松 10 s”循环，顺便观察失锁-重捕动态。 |
| 恢复段 | 30 s | 撤除干扰源。观察 pos type 恢复时刻与 locktime 重建——重捕能力对比。 |
| 交换复测 | 同上一遍 | A/B 两天线连同接收机物理位置互换，重复上述三段。用于消除 15 cm 几何与干扰源方向图不对称带来的系统误差（计量比对惯例【V】）。两轮结果方向一致才下结论。 |

### 6.3 场景矩阵

| 场景 | 干扰源 | 预期耦合路径 | 重点观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 无（环境底噪） | — | 两天线基线一致性、δ 稳定性 |
| S1 | Wi-Fi 路由器（2.4 GHz） | 带外阻塞（距 L1 约 825 MHz） | 全星座 C/No 是否均匀普降（阻塞指纹） |
| S2 | 手机 4G（业务态） | 带外阻塞；B3 上行 1710–1785 MHz 距 L1 约 90–135 MHz，相对最近 | L1/E1/B1 频段是否比 L2/L5 退化更大（频率选择性） |
| S3 | 对讲机 392 MHz（PTT） | 带外阻塞＋4 次谐波 1568 MHz 近带（距 L1 约 7 MHz）【V 推算】 | 四种干扰中理论威胁最大；观察是否出现选择性打击与失锁 |
| S4 | 对讲机 409 MHz（PTT） | 带外阻塞为主 | 与 S3 对比谐波路径的有无 |

耦合路径分析为射频常识推算【V】，用于设计观察重点；判定结论只依据测量数据。

## 7. 注意事项与已知局限（如实说明）

① M21 内置自适应抗干扰算法不可关闭。M21/M21D 用户手册明确其 GNSS 引擎“对常见干扰信号（车载防跟踪设备、雷达、机场信号塔等）进行高量化位数的信号预处理与自适应干扰抑制”【HM】。UG016 协议无此算法的开关或状态输出。因此：两台同型号对比公平，但结论是“天线＋算法”系统级；若内置算法很强，可能压平两天线的差异（此时差异小≠天线无差别，而是算法兜底）。若想分离天线单独贡献，需换用无抗干扰算法的同平台接收机复测。

② 干扰源功率不可控。手机/路由器发射功率随业务动态变化，对讲机为断续发射。缓解：固定型号/姿态/业务状态、记录 PTT 时段、每场景复测 ≥2 轮看重复性；若要定量“退化-功率”曲线（ETSI 式阻塞扫描），需改用信号发生器＋功放。

③ 15 cm 近场几何。15 cm 处于多数干扰源天线的近场区，场强空间梯度大、方向图不规则，两天线实际受扰功率可能不同。缓解：干扰源严格居中并标记姿态＋第 5.2 节的交换复测。

④ RXSTATUS / ITDETECTSTATUS 未经证实。这两条 OEM7 干扰检测日志在 UG016 协议中无收录，M21 固件是否支持未知。第 1 节命令里已包含验证性输出请求；若无输出，方案不依赖它们。

⑤ 两台 M21 的时钟同步。逐历元配对依赖 FINESTEERING 时间戳对齐（容差 0.1 s）。两台设备各自独立定位时，时间戳均为 GPS 系统时，天然对齐；若一台失锁，其时间戳精度下降，配对程序应按“时间戳最近”匹配并丢弃无法配对的历元。

## 8. 常见问题（FAQ）

### Q1：为什么不直接用你原来那套 GSV SNR 分析管线？

管线思路（逐星配对、基线校正、中位数、Wilcoxon）全部保留并升级：数据源从 GSV 的整数 SNR 换成 TRACKSTAT 的 Float C/No（分辨率高一个量级，且带 locktime/跟踪状态）；配对从“每星中位数”升级为“同历元逐对”（同步采集才可能）。GSV 退居“可见/丢失星数”统计。

### Q2：TRACKSTAT 和 RANGECMPB 都有 C/N0，会重复吗？

字段同源但编码不同（TRACKSTAT 为 Float dB-Hz；RANGECMPB 为 20+n 的 5 bit 编码，范围 20–51 dB-Hz【P P145】）。用途不同：TRACKSTAT 做主源（精度高、含状态字），RANGECMPB 取其独有的伪距标准差（表 4-23）与 ADR 标准差，并顺带用它的 C/N0 做交叉校验——两源趋势不一致时优先怀疑解析程序。

### Q3：采集频率为什么核心只给 1 Hz？5 Hz 不是更细吗？

抗干扰对比看的是秒级以上的稳态退化与失锁事件统计，1 Hz 已能覆盖（失锁-重捕过程通常 ≥ 数秒）。5 Hz 的价值在研究瞬态细节，代价是 TRACKSTAT 数据量 ×5（见第 2 节带宽核算）。折衷：正式判定用 1 Hz；若想观察对讲机 PTT 启停瞬间的环路动态，单独给 S3/S4 场景开 TRACKSTAT 5 Hz。

### Q4：判定出现“主判据说 A 强、辅证说 B 强”怎么办？

以主判据（校正 ΔC/N0 中位数）为准，辅证用于解释。常见成因：A 天线增益更高但滤波一般（C/No 高却易失锁）——此时应分开报告“信号保持能力 A 强、环路稳健性 B 强”，而不是强行合并输赢；这也恰好说明增强设计补的是哪一块。

### Q5：结果要到什么程度才算“增强设计有效”？

建议的工程口径【V】：至少两个干扰场景下，校正 ΔC/N0 中位数优势 ≥ 1 dB（达到 ETSI 判据同量级），且辅证多数一致、交换复测方向不变，方可下“增强有效”的结论；优势在 0.5–1 dB 之间表述为“有改善趋势”；< 0.5 dB 为“未观察到显著差异”。

参考文档（按优先级排序）：

【P】《UG016 数据通信接口协议》（北云科技）：§4.2.26 TRACKSTAT（P103–104）及跟踪状态字注 2（P145–146）、§4.2.1 BESTPOS、§4.1.7 GST（P52）、§4.1.8 GSV（P52–53）、§4.6.4.6 rangecmpb（P143–145）、表 4-23 伪距标准差（P148）、表 4-1/4-2/4-8。

    【M】《OEM7 Commands and Logs Reference Manual v11》（NovAtel）：§3.188 TRACKSTAT（P862–863）、Table 136 Channel Tracking Status（P693）、§3.53 GPGSV（P525–526，SNR 即 C/No、null when not tracking）、§3.14 BESTPOS（P430）、§3.153 RXSTATUS（P774–775，Table 171 jammer 位）、§3.70 ITDETECTSTATUS（P562–563）。

    【N】NovAtel 官方在线文档：Interference Toolkit（https://docs.novatel.com/oem7/Content/Operation/Interference_Toolkit.htm）（带外干扰由 Statistical Analysis Detection 检测、HDR 模式优化 AGC 对抗宽带/带外干扰）。

    【ETSI】ETSI EN 303 413（https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303400_303499/303413/01.02.01_60/en_303413v010201p.pdf）：接收机阻塞测试，ΔC/N0 ≤ 1 dB（Equation 4-1）。

    【JRC】EC JRC《Compatibility between amateur and Galileo》（https://amsat-uk.org/wp-content/uploads/2019/05/2015-ec-jrc_compatibility-between-amateur-and-galileo.pdf）：抗干扰评估三大指标（C/N0 退化、伪距退化、误码率）。

    【gps.gov】Measurement of GNSS Receiver parameters（https://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2018-12/buesnel.pdf）：1 dB CNR 退化 IPC 准则出处（ETSI/USAF）。

    【HM】《M21 高精度导航模组用户手册》（北云/阿奇米德版 V1.06）与《M21D 用户手册》（北云官网）：Alice SoC、1507 通道、全系统全频点、内置自适应抗干扰算法（高量化位数信号预处理与自适应干扰抑制）、跟踪灵敏度 -154 dBm（公司手册共性指标）。

    【V】工程惯例（交换复测、场景时长、胜负门限、耦合路径推算），均已单独标注，非官方条文。

编写原则：所有 Log 字段定义照录 UG016/OEM7 原文；判断逻辑中的官方判据（ETSI 1 dB、JRC 指标）均给出处链接；未经验证的内容（RXSTATUS/ITDETECTSTATUS 在 M21 上的可用性）明确标注“待实测确认”，不做假设。